M605型六价铬快速测定仪测定参数

| 序号 | 测定项目 | 测量范围 | 消解环境 | 检测下限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | 0-1000NTU | 不需要消解 | 0.5 |  |
| 2 | 悬浮物（SS） | 0-500 mg/L | 不需要消解 | 5 |  |
| 3 | 色度 | 0-500度 | 不需要消解 | 5 |  |
| 4 | 总铬 | 0-5 mg/L | 125℃，30min | 0.01 | 选配：消解仪 |
| 5 | 六价铬 | 0-5 mg/L | 不需要消解 | 0.01 |  |
| 6 | 铜 | 0-50 mg/L | 不需要消解 | 0.05 |  |
| 7 | 镍 | 0-4 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |  |
| 8 | 锌 | 0-15 mg/L | 不需要消解 | 0.05 |  |
| 9 | 锰 | 0-5 mg/L | 不需要消解 | 0.04 |  |
| 10 | 铁 | 0-50 mg/L | 不需要消解 | 0.01 |  |
| 11 | 磷酸盐 | 0-20 mg/L | 不需要消解 | 0.02 |  |
| 12 | 硫酸盐 | 0-200 mg/L | 不需要消解 | 5 |  |
| 13 | 硫化物 | 0-4mg/L | 不需要消解 | 0.01 |  |
| 14 | 氰化物 | 0-1 mg/L | 不需要消解 | 0.004 |  |
| 15 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.02 |  |
| 16 | 硝酸盐氮 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.5 |  |
| 17 | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 不需要消解 | 0.002 |  |
| 18 | 余氯、总氯 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |  |
| 19 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.05 |  |
| 20 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |  |
| 21 | 挥发酚 | 0-10 mg/L | 不需要消解 | 0.1 |  |
| 22 | 溶解氧 | 0-15mg\L | 不需消解 | 0.1 | 方法：比色法 |

M605型六价铬快速测定仪技术参数

| 仪器类型 | 实用型 |
| --- | --- |
| 供电方式 | AC(220V±10%) |
| 数据打印 | 便携式热敏型打印机（选配） |
| 仪器重量 | 小于1.5 kg |
| 测定精度 | 误差≤5% |
| 重复性 | ≤±5% |
| 检测程序 | 内置标准工作程序 |
| 自定义程序 | 支持 |
| 出厂设置 | 支持一键恢复出厂设置 |
| 数据处理 | 内存标准工作程序，80条自定义程序，2000组数据储存 |
| 显示界面 | 液晶屏全中文显示 |
| 光源模式 | 多通道固定光源 |
| 光源寿命 | 10万小时 |
| 光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟（10万小时寿命） |
| 消解比色 | 消解和比色一体管 |
| 数据传输 | USB连接电脑 |
| 环境温度 | 5~40℃ |
| 环境湿度 | ≤85%无冷凝 |